Python-Based Food Waste Collection and Carbon Emission Optimisation Model for Birmingham Venues

中文版 Report

1. Introduction

本项目最初来源于一个关于伯明翰场馆可持续技术方案的 PowerPoint 演示。原始方案主要从概念层面讨论如何通过技术手段提升场馆运营的可持续性，例如减少资源浪费、优化垃圾处理、降低碳排放以及支持 Sustainable Development Goals。为了进一步提升项目的技术深度，本项目将原来的 PPT 概念转化为一个可以运行的 Python 数学优化模型。

本项目选择“厨余垃圾清运路线优化”作为具体实现方向。大型活动场馆通常会在活动期间产生大量厨余垃圾。如果厨余垃圾清运路线缺乏合理规划，车辆可能会产生额外的行驶距离、运输成本和碳排放。因此，本项目通过建立一个简化的路线优化模型，比较人工设定路线和程序优化路线之间的差异，并进一步计算柴油车和电动车两种运输方案下的碳排放。

该模型的主要目标是将原本定性的可持续发展建议转化为定量化、可计算、可比较的工程模型。模型使用场馆人流量、食物供应量、厨余垃圾量和二维位置坐标作为输入，通过 Python 计算场馆之间的距离，并使用穷举搜索方法寻找最短清运路线。最后，程序生成路线图和碳排放对比图，用于展示优化效果。

2. Project Aim and Objectives

本项目的总体目标是建立一个基于 Python 的厨余垃圾清运与碳排放优化模型，用于展示数学优化方法在可持续场馆管理中的应用。

具体目标包括：

- 将原始 PPT 中的可持续场馆概念转化为可运行的 Python 模型。

- 建立场馆级别的数据输入文件，包括人流量、食物供应量、厨余垃圾量和位置坐标。

- 计算不同场馆之间的距离矩阵。

- 设置一条人工定义的 baseline route，作为原始路线方案。

- 使用穷举搜索方法寻找总距离最短的 optimised route。

- 计算 baseline route 和 optimised route 在柴油车和电动车场景下的碳排放。

- 生成路线图和碳排放柱状图，用于项目展示和结果分析。

- 将项目与 SDG 11、SDG 12 和 SDG 13 建立联系。

3. Problem Definition

大型场馆在举办活动时通常会产生大量食物供应和厨余垃圾。不同场馆之间的位置不同，垃圾清运车辆如果按照不合理路线行驶，就可能导致不必要的运输距离和额外碳排放。因此，本项目关注的问题是：

如何为多个伯明翰场馆设计一条更短的厨余垃圾清运路线，从而减少总运输距离和碳排放？

本模型假设存在一个 Treatment Centre 作为厨余垃圾处理中心。清运车辆从 Treatment Centre 出发，访问所有场馆一次，完成厨余垃圾收集后再返回 Treatment Centre。因此，该问题可以被简化为一个类似 Travelling Salesman Problem 的路线优化问题。

4. Input Data

模型输入数据存储在 data/venues.csv 文件中。该文件包含 6 个地点，其中包括 1 个 Treatment Centre 和 5 个活动场馆。

输入变量包括：

| Variable | Description |
| --- | --- |
| venue | 场馆或处理中心名称 |
| visitor_flow | 预计人流量 |
| food_supply_kg | 食物供应量，单位为 kg |
| waste_rate | 食物浪费率 |
| waste_kg | 厨余垃圾量，单位为 kg |
| x | 简化二维坐标中的 x 坐标 |
| y | 简化二维坐标中的 y 坐标 |

当前模型使用的数据如下：

| Venue | Visitor Flow | Food Supply, kg | Waste Rate | Waste, kg | x | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Treatment Centre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birmingham Arena | 8000 | 3000 | 0.20 | 600 | 2 | 5 |
| Symphony Hall | 3000 | 1200 | 0.20 | 240 | 3 | 4 |
| Edgbaston Stadium | 15000 | 6000 | 0.20 | 1200 | 6 | 2 |
| NEC Birmingham | 20000 | 8000 | 0.20 | 1600 | 10 | 7 |
| University Venue | 5000 | 2000 | 0.20 | 400 | 5 | 1 |

厨余垃圾量通过以下公式估算：

Food waste = food supply × waste rate

例如，Birmingham Arena 的食物供应量为 3000 kg，浪费率为 0.20，因此厨余垃圾量为：

3000 × 0.20 = 600 kg

所有场馆的总厨余垃圾量为：

600 + 240 + 1200 + 1600 + 400 = 4040 kg

5. Model Assumptions

为了使模型适合课程项目展示，本项目采用了一些简化假设。

第一，模型使用简化二维坐标，而不是真实经纬度。这种方式可以清楚展示路线优化逻辑，同时避免调用地图 API 或真实道路网络数据。

第二，模型使用欧氏距离计算两个地点之间的距离。虽然真实车辆行驶距离应基于道路网络，但欧氏距离适合作为初始数学模型的近似表示。

第三，模型假设清运车辆从 Treatment Centre 出发，访问所有场馆一次，然后返回 Treatment Centre。

第四，当前模型未加入车辆容量限制。由于总厨余垃圾量为 4040 kg，当前版本主要关注路线距离和碳排放计算。未来模型可以加入车辆容量、多车辆调度和时间窗口约束，从而扩展为完整的 Vehicle Routing Problem。

第五，模型假设柴油车排放因子为 0.25 kg CO2/km，电动车排放因子为 0.08 kg CO2/km。这些数值用于演示和比较不同运输方案下的碳排放差异。

6. Methodology

本项目的建模流程包括数据读取、距离计算、路线距离计算、路线优化、碳排放计算和可视化输出。

首先，Python 程序读取 venues.csv 文件，将每一个场馆的数据保存为字典结构。每个场馆包含名称、人流量、食物供应量、厨余垃圾量和二维坐标。

其次，程序根据二维坐标计算任意两个地点之间的距离。距离公式为：

distance = sqrt((x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2)

其中，x1 和 y1 表示第一个地点的坐标，x2 和 y2 表示第二个地点的坐标。

然后，程序计算一条完整路线的总距离。总路线距离等于路线中相邻地点之间距离的总和。例如，如果路线为：

Treatment Centre -> Venue A -> Venue B -> Treatment Centre

则总距离为：

distance(Treatment Centre, Venue A)

- distance(Venue A, Venue B)

- distance(Venue B, Treatment Centre)

接下来，程序定义一条 baseline route，作为人工设定的原始路线。该路线为：

Treatment Centre -> Birmingham Arena -> Symphony Hall -> Edgbaston Stadium -> NEC Birmingham -> University Venue -> Treatment Centre

随后，程序使用穷举搜索方法寻找 optimised route。Treatment Centre 被固定为起点和终点，其余 5 个场馆的访问顺序可以自由变化。程序会测试所有可能的场馆访问顺序，并计算每一条路线的总距离。因为有 5 个场馆，所以可能路线数量为：

5! = 120 routes

程序从这 120 条候选路线中选择总距离最短的一条作为优化路线。

最后，程序根据总路线距离计算柴油车和电动车场景下的碳排放：

carbon emissions = total route distance × emission factor

柴油车排放因子为 0.25 kg CO2/km，电动车排放因子为 0.08 kg CO2/km。

7. Implementation

本项目使用 Python 实现。项目文件结构如下：

sustainable_venue_model

│

├── main.py

├── README.md

├── requirements.txt

│

├── data

│   └── venues.csv

│

└── outputs

├── baseline_route_map.png

├── optimised_route_map.png

└── emissions_comparison.png

其中，main.py 是主程序文件，包含数据读取、距离计算、路线优化、碳排放计算和图像生成。venues.csv 是输入数据文件。outputs 文件夹用于保存程序生成的路线图和碳排放对比图。

程序主要使用以下 Python 模块：

| Module | Function |
| --- | --- |
| csv | 读取 CSV 输入数据 |
| math | 计算欧氏距离 |
| itertools | 生成所有可能的路线排列 |
| pathlib | 管理文件路径 |
| matplotlib | 生成路线图和柱状图 |

8. Results

根据当前输入数据，baseline route 的总距离为：

29.72 km

optimised route 的总距离为：

27.33 km

距离减少比例为：

8.03%

baseline route 为：

Treatment Centre -> Birmingham Arena -> Symphony Hall -> Edgbaston Stadium -> NEC Birmingham -> University Venue -> Treatment Centre

optimised route 为：

Treatment Centre -> Birmingham Arena -> Symphony Hall -> NEC Birmingham -> Edgbaston Stadium -> University Venue -> Treatment Centre

柴油车场景下的碳排放结果如下：

| Scenario | Distance, km | Emissions, kg CO2 |
| --- | --- | --- |
| Baseline Diesel | 29.72 | 7.43 |
| Optimised Diesel | 27.33 | 6.83 |

电动车场景下的碳排放结果如下：

| Scenario | Distance, km | Emissions, kg CO2 |
| --- | --- | --- |
| Baseline EV | 29.72 | 2.38 |
| Optimised EV | 27.33 | 2.19 |

结果表明，路线优化可以在不改变车辆类型的情况下减少约 8.03% 的运输距离和碳排放。如果进一步使用电动车替代柴油车，碳排放可以进一步降低。

从 baseline diesel 到 optimised EV，碳排放从 7.43 kg CO2 降低到 2.19 kg CO2，说明路线优化和车辆电动化的组合能够带来更明显的减排效果。

9. Visualisation

本项目生成了三张主要图像，用于展示模型结果。

Figure 1: Baseline route map
请插入图片：outputs/baseline_route_map.png

该图展示了人工设定的原始清运路线。车辆从 Treatment Centre 出发，依次访问 Birmingham Arena、Symphony Hall、Edgbaston Stadium、NEC Birmingham 和 University Venue，最后返回 Treatment Centre。

Figure 2: Optimised route map
请插入图片：outputs/optimised_route_map.png

该图展示了 Python 自动计算得到的最短路线。与 baseline route 相比，optimised route 调整了部分场馆访问顺序，从而减少了总行驶距离。

Figure 3: Carbon emissions comparison
请插入图片：outputs/emissions_comparison.png

该图对比了四种情景下的碳排放：Baseline Diesel、Optimised Diesel、Baseline EV 和 Optimised EV。图中可以清楚看出，路线优化能够降低碳排放，而电动车方案可以进一步降低排放。

10. Discussion

本项目的结果说明，即使使用一个相对简单的路线优化方法，也可以实现可量化的可持续性改进。原始 PPT 方案主要停留在定性描述层面，例如提出减少碳排放和提升场馆可持续性的目标。而本项目通过 Python 模型将这些目标转化为具体数值，例如总运输距离、柴油车碳排放、电动车碳排放和减排比例。

baseline route 和 optimised route 的对比说明，场馆访问顺序会影响总路线距离。虽然当前场馆数量较少，优化后的距离减少比例约为 8.03%，但在更大规模的场馆网络中，路线优化的效果可能更加明显。

柴油车和电动车的对比说明，运输方式选择也会显著影响碳排放。路线优化可以减少车辆行驶距离，而车辆电动化可以降低单位距离排放。因此，两种策略可以互相配合，共同支持低碳场馆运营。

本项目也展示了数学优化和可持续发展之间的联系。通过建立输入数据、目标函数和计算流程，可持续发展目标不再只是抽象概念，而是可以被模型分析和量化评估的工程问题。

11. Link to Sustainable Development Goals

本项目与多个 Sustainable Development Goals 相关。

SDG 11: Sustainable Cities and Communities
本项目通过优化城市活动场馆的厨余垃圾清运路线，减少不必要的车辆行驶距离，有助于提升城市活动和公共设施运营的可持续性。

SDG 12: Responsible Consumption and Production
模型通过估算食物供应量和厨余垃圾量，支持对食物浪费的量化分析和管理。这与负责任消费、生产和废弃物处理目标相关。

SDG 13: Climate Action
本项目通过计算和比较不同路线及车辆类型下的碳排放，展示了路线优化和电动车替代对减少碳排放的作用。

12. Limitations

虽然本项目已经实现了从 PPT 概念到 Python 模型的转换，但当前模型仍然存在一些限制。

第一，模型使用的是简化二维坐标，而不是真实地理坐标。因此，计算距离并不代表真实道路行驶距离。

第二，模型使用欧氏距离，而没有考虑道路网络、交通拥堵、单行道、限速和实际车辆行驶路径。

第三，模型未加入车辆容量约束。现实中，如果厨余垃圾总量超过车辆容量，车辆可能需要多次往返或使用多辆车。

第四，模型未考虑时间窗口。现实场景中，不同场馆可能有不同的垃圾收集时间要求。

第五，模型使用固定食物浪费率。现实中，不同场馆和不同活动类型的食物浪费率可能不同。

第六，碳排放因子为假设值，主要用于模型演示和方案比较。更严谨的研究需要使用经过验证的车辆排放数据。

13. Future Work

未来可以从多个方面扩展该模型。

首先，可以使用真实经纬度代替简化二维坐标，并结合地图数据计算真实道路距离。

其次，可以加入车辆容量限制，使模型从 Travelling Salesman Problem 扩展为 Vehicle Routing Problem。

第三，可以加入多辆车调度，使模型能够处理更大规模的场馆网络和更复杂的清运任务。

第四，可以引入时间窗口约束，使清运路线满足不同场馆的运营时间要求。

第五，可以使用遗传算法替代穷举搜索。当场馆数量增加时，穷举搜索的计算量会快速上升，而遗传算法更适合解决大规模路线优化问题。

第六，可以加入成本分析，例如燃油成本、电力成本、人工成本和垃圾处理成本，从而形成更完整的经济与环境综合评价模型。

14. Conclusion

本项目成功地将一个原始 PPT 可持续场馆方案升级为一个可运行的 Python 数学优化模型。模型能够读取场馆输入数据，计算场馆之间的距离，比较 baseline route 和 optimised route，估算柴油车和电动车的碳排放，并生成可视化结果。

结果表明，在当前输入数据下，路线优化可以将总运输距离从 29.72 km 降低到 27.33 km，减少约 8.03%。柴油车碳排放从 7.43 kg CO2 降低到 6.83 kg CO2，电动车碳排放从 2.38 kg CO2 降低到 2.19 kg CO2。进一步结合电动车方案后，整体碳排放可以显著降低。

总体而言，本项目展示了如何将 Sustainable Development Goals、数学优化和 Python 编程结合起来。该模型虽然简化，但具有清晰的输入、计算逻辑、优化目标和可视化输出，适合作为可持续场馆管理的初始工程模型，并可以在未来扩展为更完整的智能路线规划和碳排放决策支持系统。